SPECYFIKACJA TECHNICZNA-OGÓLNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1.1 Nazwa zadań:

Zadanie nr 1 – Budowa placu zabaw w msc. Cisownik

Zadanie nr 2 – Budowa placu zabaw w msc. Salata

Zadanie nr 3 – Doposażenie placu zabaw w Stanowiska

Zamawiający: Gmina Smyków, Smyków 91, 26-212 Smyków, woj. świętokrzyskie

1.2.Przedmiot i zakres robót

Cisownik

- Całkowita powierzchnia placu zabaw wynosić będzie 240 m2.

- Powierzchnia komunikacji- 43,00 m2 kostka brukowa 4cm kolor czerwony.

- Powierzchnia zieleni- 20 m2

- Powierzchnia nawierzchni piaskowej- 177 m2

- Długość ogrodzenia – 64mb

Urządzenia zabawowe

Zestaw zabawowy (nr 1)

Zestaw zabawowy

            - Uwagi ogólne do zestawu:

  - Wszystkie elementy konstrukcyjne są wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka 100mmx100mm o zaokrąglonych krawędziach).

  - Cały zestaw urządzeń osadzony  w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych zabetonowanych w gruncie.

  - Drewniane elementy konstrukcyjne malowane farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę

  - Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych  malowane proszkowo w kolorze.

  - Daszki wykonane z wodoodpornej kolorowej sklejki o grubości 25 mm

  - Śruby ocynkowane, powinny być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.

  - Elementy konstrukcyjne zakończone od góry kapturkami z tworzywa.

##### Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

Wieża z dachem na wysokości  90 cm.1 wieża bez dachu na wysokości  60 cm.

Schody wejściowe na wysokości   60cm - Schody wykonane w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych z drewna, poręcz przy schodach z sklejki wodoodpornej

Zjeżdżalnia na wysokości  90cm : ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana ze stali, boki wypełnione sklejką wodoodporną.

Zestaw zabawowy (nr 2)

Huśtawka

Konstrukcja nośna  -podwójny profil stalowy w kształcie łuku malowany proszkowo. Uchwyt wykonany jest  z rurki stalowej malowanej proszkowo. Oparcie siedziska wykonane jest z rurki stalowej malowanej proszkowo wypełnione sklejką wodoodporną. Belka poprzeczna jest  długości  2 m z drewna z zamocowanymi na krawędziach od spodu odbojnikami pochłaniającymi energię.

Zestaw zabawowy (nr 3)

Poręcze gimnastyczne

Całość wykonana z metalowych rurek grubościennych malowanych proszkowo.

Zestaw zabawowy (nr 4)

Huśtawka wagowa podwójna

Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone warstwowo malowane farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane są z drewna klejonego warstwowo (kantówka 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Dodatkowo po obu zewnętrznych stronach huśtawki umieszczona jest płyta zabezpieczająca  ze sklejki wodoodpornej o grubości  25 mm . Belka górna poprzeczna stalowa malowana proszkowo. Łańcuch techniczny kalibrowany. Siedzisko huśtawki, deseczka z tworzywa, zawieszone na łożyskach samosmarujących.

Altana

Drewniana altanka

Przewiduje się wykonanie drewnianej altany (firmy PE-ES Paweł Samelak lub innej o podobnych

parametrach) o sześciokątnej podstawie o średnicy = 4,0 m (bok długości = 2, 0 m) .

Charakterystyka altany:

· posadowienie na wkopanych w ziemię bloczkach betonowych min. 30x30cm),

· drewno sosnowe heblowane (dot. większości elementów),

· impregnacja trzykrotna Żywicznym impregnatem dekoracyjnym DECORATOR firmy

Den Braven (7 kolorów do wyboru),

· całość skręcana za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów,

· wypełnienie boków w 3 wariantach (klasyczny X , deskowanie # deskowanie pełne,

deskowanie Ażurowe),

· pokrycie dachu stanowi gont bitumiczny guttatec firmy Gutta

Salata

- Całkowita powierzchnia placu zabaw wynosić będzie 300 m2.

- Powierzchnia komunikacji- 28,00 m2 kostka brukowa 4cm kolor czerwony.

- Powierzchnia nawierzchni piaskowej- 272 m2

- Długość ogrodzenia – 70mb

Urządzenia zabawowe

Zestaw zabawowy (nr 1)

##### Wielofunkcyjny zestaw zabawowy

- Uwagi ogólne do zestawu:

  - Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach 100mmx100mm o zaokrąglonych krawędziach).

  - Cały zestaw urządzeń osadzony w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.

  - Drewniane elementy konstrukcyjne malowane farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę

  - Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych  malowane proszkowo w kolorze.

  - Daszki wykonane  wodoodpornej kolorowej sklejki o grubości 25 mm .

  - Śruby ocynkowane, są zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.

  - Elementy konstrukcyjne  zakończone od góry kapturkami z tworzywa.

  - Mostki są wykonane z:  konstrukcja nośna z rurek stalowych malowanych proszkowo, podłoga z desek malowanych farbami akrylowymi

##### Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

2 wieże z dachem. Wieża bez dachu.

Mostek wypukły, którego stelaż jest wykonany z rurek stalowych malowanych proszkowo. Podłoga w mostku z desek.

Mostek pochyły, którego stelaż jest wykonany z rurek stalowych malowanych proszkowo. Podłoga w mostku z desek. Poręcze w mostkach wykonane z rurek stalowych malowanych proszkowo.

Zjeżdżalnia nr 1: ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana ze stali, boki wypełnione sklejką wodoodporną.

Zjeżdżalnia nr 1 : ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana ze stali, boki wypełnione sklejką wodoodporną.

2 x Trap -  Schody wejściowe  - Schody wykonane w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych z drewna, podwójna poręcz przy schodach przystosowana dla dzieci o różnym wzroście.

Stopnie w schodach powlekane matą antypoślizgową.

Zestaw zabawowy (nr 2)

Huśtawka

Konstrukcja nośna  -podwójny profil stalowy w kształcie łuku malowany proszkowo. Uchwyt wykonany jest  z rurki stalowej malowanej proszkowo. Oparcie siedziska wykonane jest z rurki stalowej malowanej proszkowo wypełnione sklejką wodoodporną. Belka poprzeczna jest  długości  2 m z drewna z zamocowanymi na krawędziach od spodu odbojnikami pochłaniającymi energię.

Zestaw zabawowy (nr 3)

Poręcze gimnastyczne

Całość wykonana z metalowych rurek grubościennych malowanych proszkowo.

Zestaw zabawowy (nr 4)

Huśtawka wagowa podwójna

Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone warstwowo malowane farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane są z drewna klejonego warstwowo (kantówka 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Dodatkowo po obu zewnętrznych stronach huśtawki umieszczona jest płyta zabezpieczająca  ze sklejki wodoodpornej o grubości  25 mm . Belka górna poprzeczna stalowa malowana proszkowo. Łańcuch techniczny kalibrowany. Siedzisko huśtawki, deseczka z tworzywa, zawieszone na łożyskach samosmarujących.

Zestaw zabawowy (nr 5)

Huśtawka wagowa podwójna

Konstrukcja stalowa. Belka górna poprzeczna stalowa malowana proszkowo. Łańcuch techniczny kalibrowany. Siedzisko huśtawki, deseczka z tworzywa, zawieszone na łożyskach samosmarujących.

Zestaw zabawowy (nr 6)

Zestaw zabawowy

            - Uwagi ogólne do zestawu:

  - Wszystkie elementy konstrukcyjne są wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka 100mmx100mm o zaokrąglonych krawędziach).

  - Cały zestaw urządzeń osadzony  w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych zabetonowanych w gruncie.

  - Drewniane elementy konstrukcyjne malowane farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę

  - Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych  malowane proszkowo w kolorze.

  - Daszki wykonane z wodoodpornej kolorowej sklejki o grubości 25 mm

  - Śruby ocynkowane, powinny być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.

  - Elementy konstrukcyjne zakończone od góry kapturkami z tworzywa.

##### Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

Wieża z dachem na wysokości  90 cm.1 wieża bez dachu na wysokości  60 cm.

Schody wejściowe na wysokości   60cm - Schody wykonane w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych z drewna, poręcz przy schodach z sklejki wodoodpornej

Zjeżdżalnia na wysokości  90cm : ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana ze stali, boki wypełnione sklejką wodoodporną.

Altana

Drewniana altanka

Przewiduje się wykonanie drewnianej altany (firmy PE-ES Paweł Samelak lub innej o podobnych

parametrach) o sześciokątnej podstawie o średnicy = 4,0 m (bok długości = 2, 0 m) .

Charakterystyka altany:

· posadowienie na wkopanych w ziemię bloczkach betonowych min. 30x30cm),

· drewno sosnowe heblowane (dot. większości elementów),

· impregnacja trzykrotna Żywicznym impregnatem dekoracyjnym DECORATOR firmy

Den Braven (7 kolorów do wyboru),

· całość skręcana za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów,

· wypełnienie boków w 3 wariantach (klasyczny X , deskowanie # deskowanie pełne,

deskowanie Ażurowe),

· pokrycie dachu stanowi gont bitumiczny guttatec firmy Gutta.

Stanowiska

- Całkowita powierzchnia placu zabaw wynosić będzie 217 m2.

- Powierzchnia komunikacji- 33,00 m2 kostka brukowa 4cm kolor czerwony.

- Powierzchnia zieleni- 10 m2

- Powierzchnia nawierzchni piaskowej- 184 m2

- Długość ogrodzenia – 56mb

Urządzenia zabawowe

Zestaw zabawowy (nr 1)

##### Wielofunkcyjny zestaw zabawowy

- Uwagi ogólne do zestawu:

  - Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach 100mmx100mm o zaokrąglonych krawędziach).

  - Cały zestaw urządzeń osadzony w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.

  - Drewniane elementy konstrukcyjne malowane farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę

  - Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych  malowane proszkowo w kolorze.

  - Daszki wykonane  wodoodpornej kolorowej sklejki o grubości 25 mm .

  - Śruby ocynkowane, są zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.

  - Elementy konstrukcyjne  zakończone od góry kapturkami z tworzywa.

  - Mostki są wykonane z:  konstrukcja nośna z rurek stalowych malowanych proszkowo, podłoga z desek malowanych farbami akrylowymi

##### Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

2 wieże z dachem. Wieża bez dachu.

Mostek wypukły, którego stelaż jest wykonany z rurek stalowych malowanych proszkowo. Podłoga w mostku z desek.

Mostek pochyły, którego stelaż jest wykonany z rurek stalowych malowanych proszkowo. Podłoga w mostku z desek. Poręcze w mostkach wykonane z rurek stalowych malowanych proszkowo.

Zjeżdżalnia nr 1: ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana ze stali, boki wypełnione sklejką wodoodporną.

Zjeżdżalnia nr 1 : ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana ze stali, boki wypełnione sklejką wodoodporną.

2 x Trap -  Schody wejściowe  - Schody wykonane w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych z drewna, podwójna poręcz przy schodach przystosowana dla dzieci o różnym wzroście.

Stopnie w schodach powlekane matą antypoślizgową.

Konstrukcja wieży wykonana z profili stalowych 100x100. Wszystkie elementy metalowe są ocynkowane ogniowo i pomalowane farbami akrylowymi. Zadaszenie wykonane z płyty HPL. Zestaw składa się:1) balkonik, 2) sklepik,

3) zjeżdżalnia łukowa (ślizg blacha chromowa 2mm boki stalowe), 4) schodki pokryte blachą aluminiową typu "łezka", 5) mostek stalowy, 6)rura strażacka, podest nie zadaszony, 7) wciągarka do piasku wraz z zsypem, 8)

ścianka wspinaczkowa, 9) drążek. Całość montowana na gotowych prefabrykatach betonowych.

Zestaw zabawowy (nr 2)

Huśtawka

Konstrukcja nośna  -podwójny profil stalowy w kształcie łuku malowany proszkowo. Uchwyt wykonany jest  z rurki stalowej malowanej proszkowo. Oparcie siedziska wykonane jest z rurki stalowej malowanej proszkowo wypełnione sklejką wodoodporną. Belka poprzeczna jest  długości  2 m z drewna z zamocowanymi na krawędziach od spodu odbojnikami pochłaniającymi energię.

Zestaw zabawowy (nr 3)

Poręcze gimnastyczne

Całość wykonana z metalowych rurek grubościennych malowanych proszkowo.

Zestaw zabawowy (nr 4)

Huśtawka wagowa podwójna

Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone warstwowo malowane farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane są z drewna klejonego warstwowo (kantówka 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Dodatkowo po obu zewnętrznych stronach huśtawki umieszczona jest płyta zabezpieczająca  ze sklejki wodoodpornej o grubości  25 mm . Belka górna poprzeczna stalowa malowana proszkowo. Łańcuch techniczny kalibrowany. Siedzisko huśtawki, deseczka z tworzywa, zawieszone na łożyskach samosmarujących.

Altana

Drewniana altanka

Przewiduje się wykonanie drewnianej altany (firmy PE-ES Paweł Samelak lub innej o podobnych

parametrach) o sześciokątnej podstawie o średnicy = 4,0 m (bok długości = 2, 0 m) .

Charakterystyka altany:

· posadowienie na wkopanych w ziemię bloczkach betonowych min. 30x30cm),

· drewno sosnowe heblowane (dot. większości elementów),

· impregnacja trzykrotna Żywicznym impregnatem dekoracyjnym DECORATOR firmy

Den Braven (7 kolorów do wyboru),

· całość skręcana za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów,

· wypełnienie boków w 3 wariantach (klasyczny X , deskowanie # deskowanie pełne,

deskowanie Ażurowe),

· pokrycie dachu stanowi gont bitumiczny guttatec firmy Gutta.

Nawierzchnia

Nawierzchnia piaskowa o grubości 30cm ,

Roboty ziemne

Roboty ziemne będą polegać na przygotowaniu terenu pod montaż elementów placu zabaw w tym wyrównanie terenu i wykonanie trawników dywanowych.

Uwagi:

- Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny robót , gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

- Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

- Wszystkie urządzenia zamontowane powinny posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

- Teren po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Do realizacji przedmiotu zamówienia każdy Wykonawca winien dysponować sprzętem i maszynami umożliwiającymi należyte prowadzenie robót.

1.3.Informacja o terenie budowy

- Teren na którym będą znajdować się urządzenia zabawowe jest niezabudowany, a więc nie będą wykonywane roboty rozbiórkowe. Działka na której będzie zrealizowana inwestycja to działka o nr ewid. 298/1 w msc. Cisownik, gm. Smyków.

- Teren inwestycji jest niezabudowany, a więc nie będą  wykonywane roboty rozbiórkowe. Działka na której będzie zrealizowana inwestycja to działka o nr ewid. 381 w msc. Stanowiska, gm. Smyków.

- Teren objęty opracowaniem stanowi  działke nr 6/8  w msc. Salata. W bliskim sąsiedztwie znajduje się boisko.

1.4.Organizacja robót ,przekazanie placu budowy.

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie na

wykonanie robót. Na w/w okoliczność zostanie sporządzony protokół przekazania terenu

budowy.

1.5 Wytyczne dotyczące urządzenia placu budowy

- Teren robót winien być wygrodzony i zabezpieczony by nie przebywały na nim osoby niezatrudnione na budowie.

- Za składowane materiały, przybory i urządzenia w budynku oraz już wbudowane do chwili podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego odpowiada wyłącznie wykonawca.

- Uszkodzenia materiałów, przyborów i urządzeń, powstałe do chwili podpisania przez Zamawiającego protokołu z odbioru końcowego skutkują koniecznością natychmiastowego usunięci tych uszkodzeń z niezbędną wymianą uszkodzonych elementów na nowe na koszt Wykonawcy robót w terminie nie przekraczającym umownego terminu zakończenia zadania.

O zakresie związanej z tym wymiany decyduje inspektor nadzoru.

- Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji i uporządkowania terenu robót.

1.6 Wymagania dotyczące BHP

W czasie wykonywania elementów robót wymaga się stosowania wyłącznym staraniem wykonawcy wszelkich środków bezpieczeństwa ujętych w cenie oferty, eliminujące powstanie zagrożenia życia lub zdrowia, w tym osób trzecich.

Wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie warunków bhp oraz nadzór nad zatrudnionymi przy robotach pracownikami ponoszą właściwi kierownicy robót.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy zatrudnieni na terenie robót muszą posiadać aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownymi zaświadczeniami. Szkolenia o których mowa powyżej przeprowadza własnym staraniem i na własny koszt Wykonawca robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu o przeszkoleniu pracowników zatrudnionych przy realizacji robót

1.7 Ogólna charakterystyka załączonych przedmiarów robót.

Niniejsza specyfikacja określa zakres robót do wykonania.

Oferent winien uwzględnić w cenie swojej oferty również te roboty które jego zdaniem są niezbędne dla należytego wykonania zadania, a nie zostały ujęte w przedmiarach przez zamawiającego.

W tym celu oferent winien dokonać wizji lokalnej obiektu w obecności przedstawiciela Zamawiającego celem prawidłowego przygotowania oferty.

Wizję lokalną Oferent dokonuje na własny koszt i własnym staraniem, z uzgodnieniem terminu z

Zamawiającym.

1.8 Szczegółowe wymagania techniczne w zakresie właściwości zastosowanych materiałów,

Wszystkie zastosowane materiały, są dostawą wykonawcy robót i muszą odpowiadać następującym

wymaganiom:

- być nowe, w I gatunku.

- odpowiadać wymaganiom norm technicznych.

- posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie wydane przez ITB.

- posiadać pozytywną ocenę higieniczną w zakresie stosowania w obiektach użyteczności publicznej,

- odpowiadać przekazywanym Zamawiającemu deklaracjom zgodności, atestom i certyfikatom w tym na znak bezpieczeństwa.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż podanych w specyfikacji i przedmiarach, które wówczas muszą być o równorzędnych parametrach określonych w przedmiarach robót i specyfikacji. Na potwierdzenie parametrów oferent załącza karty katalogowe z wszystkimi niezbędnymi danymi umożliwiającymi ich porównanie.

1.9 Szczegółowe wymagania techniczne w zakresie jakości wykonania poszczególnych robót

Wszystkie wykonywane prace muszą odpowiadać:

- warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowanych przez b. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej składających się z następujących tomów: Tom I „Budownictwo Ogólne”

- Normom Technicznym.

- wytycznym producenta zastosowanych materiałów, przyborów i instalowanych urządzeń.

- warunkami wyszczególnionymi w specyfikacji technicznej.

- warunkami technicznymi montażu i odbioru robót opracowanymi przez producentów urządzeń

2. Dokumenty wymagane od Wykonawcy do oferty

- Stwierdzenie przygotowania zawodowego wg określeń prawa budowlanego oraz stosowne

dokumenty przynależności kierownika robót: ogólnobudowlanych, do Regionalnej Izby

Inżynierów Budownictwa wraz z ubezpieczeniem indywidualnym odpowiedzialności cywilnej oraz

oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika robót.

2.1 Dokumenty wymagane od Wykonawcy do protokółu końcowego odbioru robót:

- oświadczenia kierownika robót o zakończeniu przedmiotu umowy w zakresie określonym w ofercie i że roboty zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami i normami technicznymi,

- oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót,

- atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie na stosowane materiały

i urządzenia w tym również na znak bezpieczeństwa,

2.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, oraz za

zabezpieczenie ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do

oznaczenia instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie prowadzenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacji i urządzeniach naziemnych i podziemnych występujących w terenie , a przypadku ich uszkodzenia do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru.

2.3 Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie i stosowanie obowiązujących przepisów i

norm z zakresu ochrony środowiska, w tym unikania nadmiernego hałasu, zanieczyszczania

powietrza , gleby i innych szkodliwych działań. Gruz betonowy należy wywieść do utylizacji

na kruszarnię.

Wywóz ziemi i gruzu - zgodnie z ustawą o odpadach z 27.04.2001 Dz.U.Nr.62 z 2001z

późniejszymi zmianami.

2.4 Warunki bezpieczeństwa pracy ,ochrony p.poż.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne wraz z odzieżą wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy zgodnie z art.21 Ustawy Prawo Budowlane jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .

2.5 Warunki dotyczące organizacji ruchu

W związku z tym , że prace budowlane prowadzone będą w pobliżu lokalnych tras należy opracować dojazd do budowy przez teren należący do innych użytkowników i przewidzieć utrzymanie w czystości dróg dojazdowych..

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów ,utrzymywania w czystości dróg publicznych w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy.

2.6 Nazwy i kody

kod CPV 45212120-3 Parki

3. Transport

Dowóz materiałów i gotowych elementów na plac budowy samochodami do 10t

4.Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową i wymogami specyfikacji technicznej, planem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru oraz wymogami prawa budowlanego. Wywóz ziemi, gruzu i elementów pochodzących z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach.

Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania inspektorowi nadzoru budowlanego każdorazowo robót wykonanych ulegających zakryciu.

4.1 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy, zaplecza oraz uporządkowania terenu. Odbiór terenu po likwidacji placu budowy nastąpi protokółem.

5. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów spełniających warunki PN, posiadających potwierdzone przez producenta świadectwa jakości , certyfikaty. Odbiór materiału będzie obejmował zgodność ze specyfikacją i wystawionym atestem. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, mat. powinien być zbadany na koszt Wykonawcy. Materiały które nie spełniają norm nie dopuszcza się do wbudowania.

6. Odbiór robót

6.1 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikowi- gotowość zgłasza kierownik budowy.

6.2 Odbiór końcowy będzie polegał na sprawdzeniu komisyjnym zakresu wykonanych

robót zgodnie z ofertą i specyfikacja techniczną oraz oceną wizualną .

Podstawą do odbioru będą następujące dokumenty:

Przedstawione świadectwa jakości materiałów , certyfikaty wbudowanych urządzeń.

7. Podstawa płatności

Podstawą płatności będzie całość wykonanych robót określonych w umowie.

8. Przepisy związane

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

PN-PE 1177 nawierzchnia placów zabaw,PN-87/6774-04-piasek; PN-85/B-04500,PN-88/B-

06250-beton B-20,PN-PE 1176-1 wyposażenia pl. zabaw. Ogólne wymagania bezp. i met.

badań.,PN-PE 1176-7 wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,

konserwacji i eksploatacji oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych-wydanie

MBiPMP 1997 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”